鄂州-布鲁塞尔-福州、鄂州航线优化分析

分析依据：

基于2026年3月7日至3月25日的实际飞行剖面记录 。总计提取去程（鄂州-布鲁塞尔）航班14班，回程（布鲁塞尔-鄂州/福州）航班14班进行交叉比对 。

- 去程航班分析（鄂州 - 布鲁塞尔，I98831/I98833）

- 在14个去程航班样本中，飞行剖面图反映出实际巡航高度（蓝线）在特定空域常低于计划高度（黄线）。具体偏差统计如下：

- 蒙古区域高度偏低（FL301）： 在14班中出现9次，占比 64.3% 。

- 俄罗斯部分区域高度偏低（FL321）： 在14班中出现3次，占比 21.4% 。

- 欧洲区域高度偏低（FL321）： 在14班中出现2次，占比 14.3% 。

- 结论与优化建议（去程）：

蒙古区域的实际高度（低于计划一个高度层，常为FL301）出现频次已达到64.3%，建议优化高度层。

优化动作： 建议在飞行计划系统（CFP）中，针对去程的蒙古空域航段，人为将计划巡航高度下调一个高度层（限制在FL301），以使计划油量与实际消耗更贴合，避免因长期达不到计划高度而产生额外燃油消耗。俄罗斯与欧洲区域的偏差未超过50%，维持现有高度剖面不变 。

- 回程航班分析（布鲁塞尔 - 鄂州I98834 / 福州I98832）

- 在14个回程样本中，国内航段经常性提前下降 。具体偏差统计如下：

- 欧洲区域高度偏高（FL331/FL351等）： 在14班中出现6次，占比 42.9% 。

- 俄罗斯部分区域高度偏低（FL311/FL331/FL351等）： 在14班中出现6次，占比 42.8% 。蒙古区域高度偏低（FL331/FL351等）： 在14班中出现6次，占比 42.9% 。

- 国内下降剖面特征：

- 飞往鄂州的航班（I98834）均在CGO点附近开始下降高度；

- 飞往福州的航班（I98832）均在OSPAM点附近开始下降高度。

- 结论与优化建议（回程）：

所有空域的高度偏差发生率均未在可接受范围内

优化动作：回程国际段计划巡航高度无需修改。建议在将飞鄂州的航路加一个以 CGO 点至ATMEM设置阶梯限制建议设置FL246，飞福州的航路在 IGRAT点至OSPAM 点设置阶梯限制，建议设置FL256。避免因提前下降产生额外燃油消耗。

统计表：

| 航班日期 | 航班号 | 机号 | 始发站 | 到达站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026/03/07 01:34 | I98833 | 2079 | 鄂州 | 布鲁塞尔 |  |
| 2026/03/08 08:09 | I98833 | 2079 | 鄂州 | 布鲁塞尔 | 蒙古区域高度FL301低于计划高度一个高度层， 俄罗斯部分区域高度FL321低于计划高度一个高度层 |
| 2026/03/09 11:12 | I98831 | 2082 | 鄂州 | 布鲁塞尔 | 蒙古区域高度FL301低于计划高度一个高度层 |
| 2026/03/10 01:48 | I98833 | 2079 | 鄂州 | 布鲁塞尔 |  |
| 2026/03/12 10:14 | I98831 | 2082 | 鄂州 | 布鲁塞尔 | 蒙古区域高度FL301低于计划高度一个高度层， 欧洲区域高度FL321低于计划高度一个高度层 |
| 2026/03/13 02:02 | I98833 | 2079 | 鄂州 | 布鲁塞尔 | 蒙古区域高度FL301低于计划高度一个高度层， 俄罗斯部分区域高度FL321低于计划高度一个高度层 |
| 2026/03/14 06:09 | I98833 | 2079 | 鄂州 | 布鲁塞尔 | 蒙古区域高度FL301低于计划高度一个高度层， 俄罗斯部分区域高度FL321低于计划高度一个高度层 |
| 2026/03/16 08:08 | I98831 | 2079 | 鄂州 | 布鲁塞尔 | 欧洲区域高度FL321低于计划高度一个高度层 |
| 2026/03/17 02:15 | I98833 | 2082 | 鄂州 | 布鲁塞尔 |  |
| 2026/03/19 10:30 | I98831 | 2079 | 鄂州 | 布鲁塞尔 | 蒙古区域高度FL301低于计划高度一个高度层 |
| 2026/03/20 02:33 | I98833 | 2082 | 鄂州 | 布鲁塞尔 | 蒙古区域高度FL301低于计划高度一个高度层 |
| 2026/03/21 11:21 | I98833 | 2082 | 鄂州 | 布鲁塞尔 |  |
| 2026/03/23 08:07 | I98831 | 2082 | 鄂州 | 布鲁塞尔 | 蒙古区域高度FL301低于计划高度一个高度层 |
| 2026/03/24 01:37 | I98833 | 2079 | 鄂州 | 布鲁塞尔 | 蒙古区域高度FL301低于计划高度一个高度层 |
| 2026/03/07 16:19 | I98834 | 2079 | 布鲁塞尔 | 鄂州 | 蒙古区域高度FL351低于计划高度一个高度层， 国内CGO开始下降 |
| 2026/03/08 23:23 | I98834 | 2079 | 布鲁塞尔 | 鄂州 | 欧洲区域高度FL331高于计划高度两个高度层， 俄罗斯与蒙古区域高度FL331低于计划高度一个高度层，国内CGO开始下降 |
| 2026/03/10 02:07 | I98832 | 2082 | 布鲁塞尔 | 福州 | 欧洲区域高度FL351高于计划高度两个高度层， 国内OSPAM开始下降 |
| 2026/03/10 16:53 | I98834 | 2079 | 布鲁塞尔 | 鄂州 | 俄罗斯区域高度FL331低于计划高度一个高层， 国内CGO开始下降 |
| 2026/03/13 01:08 | I98832 | 2082 | 布鲁塞尔 | 福州 | 欧洲区域高度FL311高于计划高度两个高度层， 俄罗斯区域高度FL351低于计划高度两个高层，国内OSPAM开始下降 |
| 2026/03/13 16:38 | I98834 | 2079 | 布鲁塞尔 | 鄂州 | 俄罗斯与蒙古区域高度FL331低于计划高度一个高度层， 国内CGO开始下降 |
| 2026/03/14 22:37 | I98834 | 2079 | 布鲁塞尔 | 鄂州 | 俄罗斯部分区域与蒙古区域高度FL331低于计划高度一个高度层， 国内CGO开始下降 |
| 2026/03/16 23:15 | I98832 | 2079 | 布鲁塞尔 | 福州 | 欧洲区域高度FL331高于计划高度一个高度层， 国内OSPAM开始下降 |
| 2026/03/17 16:42 | I98834 | 2082 | 布鲁塞尔 | 鄂州 | 欧洲区域高度FL331高于计划高度一个高度层， 俄罗斯部分区域与蒙古区域高度FL331低于计划高度一个高度层，国内CGO开始下降 |
| 2026/03/20 03:44 | I98832 | 2079 | 布鲁塞尔 | 福州 | 欧洲区域高度FL331高于计划高度一个高度层， 国内OSPAM开始下降 |
| 2026/03/20 16:43 | I98834 | 2082 | 布鲁塞尔 | 鄂州 |  |
| 2026/03/22 02:25 | I98834 | 2082 | 布鲁塞尔 | 鄂州 | 国内CGO开始下降 |
| 2026/03/24 01:20 | I98832 | 2082 | 布鲁塞尔 | 福州 | 蒙古区域高度FL331低于计划高度一个高度层，国内CGO开始下降 |
| 2026/03/24 17:37 | I98834 | 2079 | 布鲁塞尔 | 鄂州 | 全程高于计划高度 |