# 航线优化分析报告

## 分析依据：

基于2026-04-02至2026-04-29的实际飞行剖面记录。总计提取去程航班2班，回程航班0班进行交叉比对。

# 去程航班分析

在2个去程航班样本中，飞行剖面图反映出实际巡航高度在特定空域常与计划高度存在偏差。具体偏差统计如下：

其他(AZ)区域高度偏低（FL390→FL370）：在2班中出现1次，占比50.0%。

哈萨克斯坦区域高度偏低（FL390→FL370）：在2班中出现2次，占比100.0%。

国内段区域高度偏低（10700米(FL351)→10100米(FL331)）：在2班中出现2次，占比100.0%。

海上区域高度偏低（FL390→FL370）：在2班中出现2次，占比100.0%。

## 下降剖面特征：

飞往TOD方向的航班均在CGO点附近开始下降高度（计划下降点为TOD，提前约344nm），共2班中出现2次。

建议对该下降段设置阶梯下降限制，避免因提前下降产生额外燃油消耗。

## 结论与优化建议（去程）：

其他(AZ)区域的去程实际巡航高度（低于计划高度，常为FL370）出现频次已达到50.0%，建议优化高度层。

哈萨克斯坦区域的去程实际巡航高度（低于计划高度，常为FL370）出现频次已达到100.0%，建议优化高度层。

国内段区域的去程实际巡航高度（低于计划高度，常为10100米(FL331)）出现频次已达到100.0%，建议优化高度层。

海上区域的去程实际巡航高度（低于计划高度，常为FL370）出现频次已达到100.0%，建议优化高度层。

### 优化动作：

建议在飞行计划系统（CFP）中，针对去程的其他(AZ)空域航段，人为将计划巡航高度从FL390下调至FL370，以使计划油量与实际消耗更贴合，避免因长期达不到计划高度而产生额外燃油消耗。

建议在飞行计划系统（CFP）中，针对去程的哈萨克斯坦空域航段，人为将计划巡航高度从FL390下调至FL370，以使计划油量与实际消耗更贴合，避免因长期达不到计划高度而产生额外燃油消耗。

建议在飞行计划系统（CFP）中，针对去程的国内段空域航段，人为将计划巡航高度从10700米(FL351)下调至10100米(FL331)，以使计划油量与实际消耗更贴合，避免因长期达不到计划高度而产生额外燃油消耗。

建议在飞行计划系统（CFP）中，针对去程的海上空域航段，人为将计划巡航高度从FL390下调至FL370，以使计划油量与实际消耗更贴合，避免因长期达不到计划高度而产生额外燃油消耗。

其他(AM)、欧洲区域的偏差未超过50%，维持现有高度剖面不变。

# 回程航班分析

（无数据）

# 统计表：

| 航班日期 | 航班号 | 机号 | 始发站 | 到达站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-02 | I99806 |  | AV210 | ZHEC | 国内段区域低于计划高度60个高度层(10700米(FL351)→8900米(FL291))，国内段区域低于计划高度50个高度层(10700米(FL351)→9200米(FL301))，国内段区域低于计划高度40个高度层(10700米(FL351)→9500米(FL311)) |
| 2026-04-29 | I99806 |  | AV210 | ZHEC | 国内段区域低于计划高度60个高度层(10700米(FL351)→8900米(FL291))，哈萨克斯坦区域低于计划高度20个高度层(FL390→FL370)，哈萨克斯坦区域低于计划高度20个高度层(FL390→FL370) |